„

910

- АВАРІЙНА КАРТКА № 910

| Номер ООН | Найменування вантажу |  |
| --- | --- | --- |
| 3499 | КОНДЕНСАТОР з подвійним електричним шаром (з енергоємністю більше 0,3 Вт·год) |  |
| ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ |  |  |
| Основні властивості |  | Вироби, що містять електроліт, у тому числі органічного походження. Електроліт може відповідати класифікаційним критеріям будь-якого класу небезпеки відповідно до своїх властивостей |
| Вибухо- та пожежонебезпека |  | Негорючі або важкогорючі |
| Небезпека для людини |  | Рідини можуть викликати хімічний опік. Небезпечні при: III - потраплянні на шкіру, IV - потраплянні в очі |
| ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ |  |  |
| Захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим протигазом і патронами А, В. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття за ДСТ-12265-78. При займанні – вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20 |  |  |
| НЕОБХІДНІ ДІЇ |  |  |
| Загального характеру |  | Ізолювати небезпечну зону в радіусі не менше 50 м. Уникати низьких місць. Відвести сторонніх. Постраждалим надати першу допомогу |
| У разі витоків, розливів та розсипів |  | Повідомити СЕС. Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. Не торкатися пролитої речовини. Розливи обгородити ґрунтовим валом. Не допускати потрапляння речовини у водоймища, підвали, каналізацію |
| У разі пожежі |  | Гасити з максимальної відстані порошками, повітряно-механічною і хімічною пінами |
| НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ |  |  |
| Місце розливу ізолювати піском або іншим інертним матеріалом |  |  |
| ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ |  |  |
| Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Шкіру та слизові оболонки промити водою. При опіках накласти асептичну пов’язку |  |  |

”.