Додаток 3
до Авіаційних правил України
«Метеорологічне обслуговування
цивільної авіації»
(пункт 5 глави 2 розділу ІV)

Зведення 
про погоду на аеродромі

1. Діапазони та дискретність передачі цифрових елементів, що включаються до місцевих метеорологічних зведень (MET REPORT, SPECIAL), наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

| Метеорологічна величина, яка передбачена розділом IV Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації» |  | Діапазон | Дискретність |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗПС |  | 01-36 | 1 |
| Напрямок вітру: | магнітні ° | 010-360 | 10 |
| Швидкість вітру: | м/с | 1-99* | 1 |
| Видимість: | м м км км | 0-750 800-4900 5-9 10 і більше | 50 100 1 0 (фіксоване значення: 10 км) |
| Дальність видимості на ЗПС: | м м м | 0-375 400-750 800-2000 | 25 50 100 |
| Вертикальна видимість: | м м | 0-75** 90-600 | 15 30 |
| Хмари, висота нижньої межі: | м м | 0-75** 90-3000 | 15 30 |
| Температура повітря, температура точки роси: | °C | -80 - +60 | 1 |
| QNH, QFE: | гПа | 0500-1100 | 1 |
| * Для авіації не потрібно повідомляти про швидкість приземного вітру 50 м/c і більше, але за потреби з неаеронавігаційною метою повідомляється про швидкість вітру до 99 м/c. ** За умови відповідності пункту 7 глави 11 розділу IV Авіаційних правил. В інших випадках використовувати дискретне значення 30 метрів. |  |  |  |

2. Діапазони та дискретність цифрових елементів, що включаються до метеорологічних зведень METAR і SPECI, наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

| Елемент, передбачений розділом IV Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації» |  |  | Діапазон | Дискретність |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗПС - безрозмірна величина |  |  | 01-36 | 1 |
| Напрямок вітру: |  | дійсні ° | 000-360 | 10 |
| Швидкість вітру: |  | м/с | 00-99* | 1 |
| Видимість: |  | м м м м | 0000-0750 0800-4900 5000-9000 10 000 і більше | 50 100 1 000 0 (фіксоване значення: 9999) |
| Дальність видимості на ЗПС: |  | м м м | 0000-0375 0400-0750 0800-2000 | 25 50 100 |
| Вертикальна видимість у значеннях, кратних 30 м |  |  | 000-020 | 1 |
| Висота нижньої межі хмар: у значеннях, кратних 30 м |  |  | 000-100 | 1 |
| Температура повітря, температура точки роси: °C |  |  | - 80 - +60 | 1 |
| QNH: гПа |  |  | 0850-1100 | 1 |
| Температура води на поверхні моря: °C |  |  | - 10 - +40 | 1 |
| Стан моря (безрозмірна величина) |  |  | 0-9 | 1 |
| Значна висота хвилі: м |  |  | 0-999 | 0,1 |
| Стан ЗПС** | Позначення ЗПС (безрозмірна величина) |  | 01-36 88; 99 | 1 |
|  | Відкладення на ЗПС (безрозмірна величина) |  | 0-9 | 1 |
|  | Ступінь забруднення ЗПС (безрозмірна величина) |  | 1; 2; 5; 9 |  |
|  | Товщина відкладень (безрозмірна величина) |  | 00-90 92-99 | 1 |
|  | Коефіцієнт зчеплення / умови гальмування (безрозмірна величина) |  | 00-95; 99 | 1 |
| * Для авіації не потрібно повідомляти про швидкість приземного вітру 50 м/с та більше, але за потреби з неаеронавігаційною метою повідомляється про швидкість вітру до 99 м/с. ** Відповідно до поправки 78 до додатка 3 ІСАО з 05 листопада 2020 року припиняється включення до METAR інформації про стан ЗПС. |  |  |  |  |

3. Зразок складання місцевих регулярних MET REPORT та місцевих спеціальних SPECIAL метеорологічних зведень з використанням АСМС або АМС наведено в таблиці 3.

Умовні позначення:

М - наявність обов’язкова, частина кожного зведення;

С - наявність умовна, залежить від метеорологічних умов або методу спостережень;

О - наявність необов’язкова.

Таблиця 3

| Елемент, який зазначено у розділі IV Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації» | Детальний опис | Формати |  |  |  |  | Приклади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ідентифікація типу зведення (М) | Тип зведення | MET REPORT or SPECIAL |  |  |  |  | MET REPORT SPECIAL |
| Покажчик місцезнаходження (М) | Покажчик місцезнаходження ICAO (М) | Nnnn |  |  |  |  | UKNN1 |
| Час спостережень (М) | Дата, фактичний час спостережень в UTC (М) | nnnnnnZ |  |  |  |  | 221630Z |
| Ідентифікація автоматичного зведення (С) | Покажчик автоматичного зведення (С) | AUTO |  |  |  |  | AUTO |
| Приземний вітер (М) | Назва елементу (М) | WIND (вітер) |  |  |  |  | WIND 240/4MPS WIND RWY 18 TDZ 190/6MPS WIND VRB1MPS WIND CALM WIND VRB BTN350/ AND 050/1MPS WIND 270/ABV 49MPS WIND 120/5MPS MAX10 MNM2 |
|  | ЗПС (О)2 | RWY nn[L], or RWY nn[С], or RWY nn[R] |  |  |  |  |  |
|  | Ділянка ЗПС (О)3 | TDZ |  |  |  |  |  |
|  | Напрямок вітру (М) | nnn/ |  | VRB BTN nnn/ AND nnn/ or VRB |  | C A L M |  |
|  | Швидкість вітру (М) | [ABV]n[n][n]MPS |  |  |  |  |  |
|  | Значні зміни швидкості (С)4 | MAX[ABV]nn[n] MNMn[n] |  |  |  |  |  |
|  | Значні зміни напрямку (С)5 | VRB BTN nnn/ AND nnn/ |  | - |  |  |  |
|  | Ділянка ЗПС (О)3 | MID |  |  |  |  |  |
|  | Напрямок вітру (О)3 | nnn/ |  | VRB BTN nnn/ AND nnn/ or VRB |  | C A L M | WIND 020/5MPS VRB BTN 350/ AND 070/ |
|  | Швидкість вітру (О)3 | [ABV]n[n][n]MPS |  |  |  |  | WIND RWY 14R MID 140/6MPS |
|  | Значні зміни швидкості (С)4 | MAX[ABV]nn[n] MNMn[n] |  |  |  |  |  |
|  | Значні зміни напрямку (С)5 | VRB BTN nnn/ AND nnn/ |  | - |  |  |  |
|  | Ділянка ЗПС (О)3 | END |  |  |  |  | WIND RWY 27 TDZ 240/8MPS MAX14 MNM5 END 250/7MPS |
|  | Напрямок вітру (О)3 | nnn/ |  | VRB BTN nnn/ AND nnn/ or VRB |  | С А L M |  |
|  | Швидкість вітру (О)3 | [ABV]n[n][n]MPS |  |  |  |  |  |
|  | Значні зміни швидкості (С)4 | MAX[ABV]nn[n] MNMn[n] |  |  |  |  |  |
|  | Значні зміни напрямку (С)5 | VRB BTN nnn/ AND nnn/ |  | - |  |  |  |
| Видимість (М) | Назва елементу (М) | VIS |  |  |  | C A V O K | VIS 350M VIS 7KM VIS 10KM CAVOK VIS RWY 09 TDZ 800М END 1200M VIS RWY 18R TDZ 6КМ RWY 27 TDZ 4000M |
|  | ЗПС (О)2 | RWY nn[L], or RWY nn[С], or RWY nn[R] |  |  |  |  |  |
|  | Ділянка ЗПС (О)3 | TDZ (зона приземлення) |  |  |  |  |  |
|  | Видимість (М) | nn[n][n]M or n[n]KM |  |  |  |  |  |
|  | Ділянка ЗПС (О)3 | MID |  |  |  |  |  |
|  | Видимість (М) | nn[n][n]M or n[n]KM |  |  |  |  |  |
|  | Ділянка ЗПС (О)3 | END |  |  |  |  |  |
|  | Видимість (О)3 | nn[n][n]M or n[n]KM |  |  |  |  |  |
| Дальність видимості на ЗПС (C)6 | Назва елементу (М) | RVR |  |  |  |  | RVR RWY 32 400М RVR RWY 20 1600М RVR RWY 10L BLW 50М RVR RWY 14 ABV 2000М RVR RWY 10 BLW 150М RVR RWY 16 TDZ 600M MID 500M END 400M RVR RWY 26 500M RWY 20 800M |
|  | ЗПС (С)7 | RWY nn[L], or RWY nn[С], or RWY nn[R] |  |  |  |  |  |
|  | Ділянка ЗПС (С)8 | TDZ |  |  |  |  |  |
|  | RVR (М) | [ABV or BLW] nn[n][n]M |  |  |  |  |  |
|  | Ділянка ЗПС (С)8 | MID |  |  |  |  |  |
|  | RVR (С)8 | [ABV or BLW] nn[n][n]M |  |  |  |  |  |
|  | Ділянка ЗПС (С)8 | END |  |  |  |  |  |
|  | RVR (С)8 | [ABV or BLW] nn[n][n]M |  |  |  |  |  |
| Поточна погода (С)9,10 | Інтенсивність явищ поточної погоди (С)9 | FBL, or MOD, or HVY |  | - |  |  |  |
|  | Характеристики та тип поточної погоди (С)9,11 | DZ, or RA, or SN, or SG, or PL, or DS, or SS, or FZDZ, or FZUP12, or FC13, or FZRA, or SHGR, or SHGS, or SHRA, or SHSN, or SHUP12, or ТSGR, or TSGS, or TSRA, orTSSN, or TSUP12, or UP12 |  | IC, or FC, or, BR, or SA, or DU, or HZ, or FU, or VA, or SQ, or PO, or TS, or BCFG, or BLDU, or BLSA, or BLSN, or DRDU, or DRSA, or DRSN, or FZFG, or MIFG, or PRFG, or //12 |  |  | MOD RA HVY TSRA HVY DZ FBL SN HZ FG VA MIFG HVY TSRASN FBL SNRA FBL DZ FG HVY SHSN BLSN HVY TSUP // |
| Хмарність (М)14 | Назва елементу (М) | CLD |  |  |  |  | CLD NSC CLD SCT 300M OVC 600M CLD OBSC VER VIS 150M CLD BKN TCU 270M CLD RWY 08R BKN 60M RWY 26 BKN 90M CLD /// CB ///M CLD /// СВ 400М CLD NCD |
|  | ЗПС (О)2 | RWY nn[L], or RWY nn[C], or RWY nn[R] |  |  |  |  |  |
|  | Кількість хмар (М)/вертикальна видимість (С)9 | FEW, or SCT, or BKN, or OVC, or ///12 | OBSC |  | NSC or NCD12 |  |  |
|  | Форма хмар (С)9 | CB, or TCU, or ///12 | - |  |  |  |  |
|  | Висота нижньої межі хмар/ вертикальна видимість (С)9 | n[n][n][n]M or ///M | [[VER VIS n[n][n]M or VER VIS ///M12 |  |  |  |  |
| Температура повітря (М) | Назва елементу (М) | Т |  |  |  |  | Т17 TMS08 |
|  | Температура повітря (М) | [MS]nn |  |  |  |  |  |
| Температура точки роси (М) | Назва елементу (М) | DP |  |  |  |  | DP15 DPMS18 |
|  | Температура точки роси (М) | [MS]nn |  |  |  |  |  |

| Значення атмосферного тиску (М) | Назва елементу (М) | QNH |  |  |  |  | QNH 0995HPA QNH 1009HPA QNH 1022HPA QFE 1001 HPA QNH 0987HPA QFE RWY 18 0956HPA RWY 24 0955 HPA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QNH (M) | nnnnHPA |  |  |  |  |  |
|  | Назва елементу (O) | QFE |  |  |  |  |  |
|  | QFE (O) | RWY nn[L], or RWY nn[C], or RWY nn[R] nnnnHPA [RWY nn[L], or RWY nn[C], or RWY nn[R] nnnnHPA] |  |  |  |  |  |
| Додаткова інформація (С) | Особливі метеорологічні явища (С)9 | CB, or TS, or MOD TURB, or SEV TURB, or WS, or GR, or SEV SQL, or MOD ICE, or SEV ICE, or FZDZ, or FZRA, or SEV MTW, or SS, or DS, or BLSN, or FC15 |  |  |  |  | FC IN APCH WS IN APCH 60М WIND 360/13MPS WS RWY 12 REFZRA CB IN CLIMB-OUT RETSRA |
|  | Місцезнаходження явищ (С)9 | IN APCH [n[n][n][n]M-WIND nnn/n[n]MPS], or IN CLIMB-OUT [n[n][n][n]M-WIND nnn/n[n]MPS], or RWY nn[L], or RWY nn[C], or RWY nn[R], or RWY nn[L] Or RWY nn[C] or RWY nn[R] |  |  |  |  |  |
|  | Нещодавні явища погоди (С)9, 10 | REFZDZ or REFZRA, or REDZ, or RE[SH]RA, or RE[SH]SN, or RESG, or RESHGR, or RESHGS, or REBLSN, or RESS, or REDS, or RETSRA, or RETSSN, or RETSGR, or RETSGS, or REFC, or REPL, or REUP12, or REFZUP12, or RETSUP12, or RESHUP12, or REVA, or RETS |  |  |  |  |  |
| Прогноз TREND (O)16 | Назва елементу (М) |  | TREND |  |  |  | TREND NOSIG TREND BECMG FEW 600M TREND TEMPO 250/18MPS MAX 25 TREND BECMG AT1800 VIS 10 KM NSW TREND BECMG TL1700 VIS 800M FG TREND BECMG FM1030 TL1130 CAVOK |
|  | Індекс змін (М)17 | NOSIG | BECMG OR TEMPO |  |  |  |  |
|  | Період змін (С)9 |  | FMnnnn, AND/ or TLnnnn or ATnnnn |  |  |  |  |
|  | Вітер (С)9 |  | nnn/[ABV]n[n][n]MPS [MAX[ABV]nn[n]] |  |  |  |  |
|  | Видимість (С)9 |  | VIS n[n][n][n]M or VIS n[n]KM |  |  | C A V O K |  |
|  | Явище погоди: інтенсивність (С)9 |  | FBL or MOD or HVY | - | N S W |  |  |
|  | Явище погоди: Характеристики і |  | DZ or | FG, or BR, or SA, or |  |  |  |
|  | тип (С)9,10,11 |  | RA, or SN, or | DU, or HZ, or FU, or |  |  | TREND TEMPO TL1200 VIS 600M BECMG AT 1230VIS 8KM NSW CLD NSC |
|  |  |  | SG, or PL, or DS, or SS, or FZDZ, or FZRA, or SHGR, or SHGS, or | VA, or SQ, or PO, or FC, or TS, or BCFG, or BLDU, or BLSA, or BLSN, or DRDU, or DRSA, or |  |  | TREND TEMPO FM0300 TL0430 MOD FZRA TREND BECMG FM1900 VIS 500M HVY SNRA TREND BECMG FM1100 MOD SN TEMPO FM1130 BLSN |
|  |  |  | SHRA, or SHSN, TSGR, or TSGS, or TSRA, or TSSN | DRSN, or FZFG, or MIFG, or PRFG |  |  | TREND BECMG AT1130 CLD OVC 300M |
|  | Назва елементу (С)9 |  | CLD |  |  |  | TREND TEMPO TL1530 HVY SHRA CLD BKN CB 360M |
|  | Кількість хмарності і вертикальна видимість (С)9, 14 |  | FEW or SCT, or BKN, or OVC | OBSC | N S C |  |  |
|  | Форма хмар (С)9, 14 |  | CB or TCU | - |  |  |  |
|  | Висота нижньої межі хмар або значення вертикальної видимості (С)9, 14 |  | n[n][n][n]M | [VER VIS n[n][n]M |  |  |  |

___________________________
1 Умовне місцезнаходження.

2 Підлягає внесенню за потреби.

3 Підлягає внесенню за потреби для одного чи кількох ділянок ЗПС.

4 Підлягає внесенню відповідно до підпункту 2 пункту 9 глави 7 розділу IV Авіаційних правил.

5 Підлягає внесенню відповідно до підпункту 2 пункту 9 глави 7 розділу IV Авіаційних правил.

6 Підлягає внесенню відповідно до пункту 2 глави 9 розділу IV Авіаційних правил.

7 Підлягає внесенню відповідно до пункту 12 глави 9 розділу IV за умови, якщо видимість або RVR < 1500 м.

8 Підлягає внесенню відповідно до пункту 12 глави 9 розділу IV Авіаційних правил.

9 Підлягає внесенню за потреби.

10 Підлягає внесенню за потреби; класифікатор помірної інтенсивності не включається відповідно до пункту 10 цього додатка.

11 Види опадів, зазначені у підпункті 1 пункту 6 цього додатка, можуть поєднуватись згідно з пунктом 11 цього додатка, у прогнозах TREND зазначаються тільки помірні або сильні опади відповідно до пункту 8 глави 3 розділу VІ Авіаційних правил.

12 Застосовується лише до зведень погоди AUTO.

13 «Сильний» використовується для позначення торнадо або водяного смерчу; «помірний» використовується для позначення воронкоподібної хмари, яка не досягає поверхні землі.

14 До чотирьох шарів хмар відповідно до пункту 8 глави 11 розділу IV Авіаційних правил.

15 Підлягає внесенню відповідно до пункту 5 глави 14 розділу IV Авіаційних правил.

16 Підлягає внесенню відповідно до пункту 3 глави 14 розділу VІ Авіаційних правил.

17 Підлягає внесенню відповідно до пункту 5 глави 3 розділу VІ Авіаційних правил, звичайно не більше трьох груп.

4. Зразок зведень у кодових формах METAR і SPECI наведено у таблиці 4.

Умовні позначення:

М - включення обов’язкове, частина кожного зведення;

С - включення умовне, залежить від метеорологічних умов або методу спостереження;

О - включення необов’язкове.

Таблиця 4

| Елемент, що зазначається в розділі IV Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації» | Детальний опис | Формат(и) |  |  |  |  | Приклади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ідентифікація типу зведення (М) | Тип зведення (М) | METAR, METAR COR, SPECI or SPECI COR |  |  |  |  | METAR METAR COR SPECI |
| Покажчик місцеположення (М) | Покажчик місцеположення ІСАО (М) | nnnn |  |  |  |  | UKNN1 |
| Час спостережень (М) | Дата, фактичний час спостережень UTC (М) | nnnnnnZ |  |  |  |  | 221630Z |
| Ідентифікація автоматичного або втраченого зведення (С)2 | Ідентифікатор автоматичного або втраченого зведення (С) | AUTO or NIL |  |  |  |  | AUTO NIL |
| Кінець зведення METAR, якщо зведення втрачено |  |  |  |  |  |  |  |
| Приземний вітер (М) | Напрямок вітру (М) | nnn |  |  | VRB |  | 24004MPS VRB01MPS 19006MPS 00000MPS 140P49MPS 12003G09MPS 24008G14MPS 02005MPS 350V070 |
|  | Швидкість вітру (М) | [P]nn[n] |  |  |  |  |  |
|  | Значні зміни швидкості (С)3 | G[P]nn[n] |  |  |  |  |  |
|  | Одиниці вимірювання (М) | MPS (м/c) |  |  |  |  |  |
|  | Значні зміни напрямку (С)4 | nnnVnnn |  | - |  |  |  |
| Видимість (М) | Переважаюча видимість або мінімальна видимість (М)5 | nnnn |  |  |  | C A V O K | 0350 7000 9999 0800 2000 1200NW 6000 2800E 6000 2800 CAVOK |
|  | Мінімальна видимість та напрямок мінімальної видимості (С)6 | nnnn[N], ornnnn[NE], or nnnn[E], or nnnn[SE], or nnnn[S], or nnnn[SW], or nnnn[W], or nnnn[NW] |  |  |  |  |  |
| Дальність видимості на ЗПС (С)7 | Назва елементу (М) | R |  |  |  |  | R32/0400 R12R/1700 R10/M0050 R14L/P2000 R16L/0650 R16C/0500 R16R/0450 |
|  | ЗПС (M) | nn[L]/, or nn[C]/, or nn[R]/ |  |  |  |  |  |
|  | Дальність видимості на ЗПС (М) | [P or M]nnnn |  |  |  |  |  |
|  | Попередня тенденція дальності видимості на ЗПС (С)8 | U, D or N |  |  |  |  | R17L/0450 R12/1100U R26/0550N R20/0800D R12/0700 |
| Поточна погода (С)2, 9 | Інтенсивність або близькість явищ поточної погоди (С)10 | - or + | - |  | VC |  | RA +TSRA +DZ -SN HZ FG VA MIFG VCFG VCSH VCTS VCBLSA +TSRASN -SNRA -DZ FG +SHSN BLSN UP FZUP TSUP FZUP // |
|  | Характеристики і тип явищ поточної погоди (М)11 | DZ, or RA, or SN, or SG, or PL, or DS, or SS, or FZDZ, or FZRA, or FZUP12, or FC13, or SHGR, or SHGS, or SHRA, or SHSN, or SHUP12, TSGR, TSGS, TSRA, TSSN, TSUP12, or UP12 | FG or BR or SA, or DU, or HZ, or FU, or VA, or SQ, or PO, or TS, or BCFG, or BLDU, or BLSA, or BLSN, or DRDU, or DRSA, or DRSN, or FZFG, MIFG, or PRFG, or //12 |  | FG or PO, or FC, or DS, or SS, or TS, or SH, or BLSN, or BLSA, or BLDU, or VA |  |  |

| Хмарність (М)14 | Кількість та висота нижньої межі хмар або вертикальна видимість (М) |  | FEWnnn, or SCTnnn, or FEWnnn, or SCTnnn, or BKNnnn, or OVCnnn, or, FEW///12, or SCT///12, or BKN///12, or OVC///12, or ///nnn12 or /////12 | VVnnn or VV///12 |  | NSC or NCD12 |  |  |  |  |  | FEW015 VV005 OVC030 VV/// NSC SCT010 OVC020 BKN/// ///015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Форма хмар (С)2 |  | CB, or TCU, or ///12 | - |  |  |  |  |  |  |  | BKN009TCU NCD SCT008 BKN025CB BKN025/// //////CB |
| Температура повітря та температура точки роси (М) | Температура повітря та температура точки роси (М) |  | [M]nn/[M]nn |  |  |  |  |  |  |  |  | 17/10 02/M08 M01/M10 |
| Значення атмосферного тиску (М) | Назва елементу (М) |  | QNH) |  |  |  |  |  |  |  |  | Q0995 Q1009 Q1022 Q0987 |
|  | QNH (М) |  | nnnn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Додаткова інформація (С)2 | Нещодавні явища погоди (С)2,9 |  | REFZDZ, or REFZRA, or REDZ, or RE[SH]RA, or RE[SH]SN, or RESG, or RESHGR, or RESHGS, or REBLSN, or RESS, or REDS, or RETSRA, or RETSSN, or RETSGR, or RETSGS, or RETS, or REFC, or REVA, or REPL, or REUP12, or REFZUP12, or RETSUP12, or RESHUP12 |  |  |  |  |  |  |  |  | REFZRA RETSRA |
|  | Зсув вітру (С)2 |  | WS Rnn[L], or WS Rnn[C], or WS Rnn[R], or WS ALL RWY |  |  |  |  |  |  |  |  | WS R03 WS ALL RWY WS R18C |
|  | Температура води на поверхні моря та стан моря чи значна висота хвилі (С)15 |  | W[M]nn/Sn or W[M]nn/Нn[n][n] |  |  |  |  |  |  |  |  | W15/S2 W12/H75 |
|  | Стан ЗПС (С)16 | Позначення ЗПС (М) | Rnn[L]/, or Rnn[C]/, or Rnn[R]/ |  |  |  |  | R/SNOLCO |  |  |  | R99/421594 R/SNOLCO |
|  |  | Відкладення на ЗПС (М) | n or / |  | CLRD// |  |  |  |  |  |  | R14L/CLRD// |
|  |  | Ступінь забруднення ЗПС (М) | n or / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Товщина відкладень (М) | nn or // |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коефіцієнт зчеплення або ефективність | nn or // |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | гальмування (М) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз TREND (О)17 | Покажчик змін (М)18 |  | NOSIG |  | BECMG or TEMPO |  |  |  |  |  |  | NOSIG BECMG FEW020 TEMPO 25018G25MPS BECMG FM1030 TL1130 CAVOK |
|  | Період змін (С)2 |  |  |  | FMnnnn, and/or TLnnnn, or ATnnnn |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вітер (С)2 |  |  |  | nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переважаюча видимість (С)2 |  |  |  | nnnn |  |  |  |  |  | C A V |  |
|  | Явище погоди: інтенсивність (С)10 |  |  |  | - or + |  | - |  | N S W |  | О К |  |
|  | Явище погоди: характеристики та тип (С)2, 9, 11 |  |  |  | DZ or RA or SN, or SG, or PL, or DS, or SS, or FZDZ, or FZRA, or SHGR, or SHGS, or SHRA, or SHSN, or TSGR, or TSGS, or |  | FG or BR, or SA, or DU, or HZ, or FU, or VA, or SQ, or PO, or FC, or TS, or BCFG, or BLDU, or BLSA, or BLSN, or DRDU, or DRSA, |  |  |  |  | BECMG TL1700 0800 FG BECMG AT1800 9000 NSW BECMG FM1900 0500 +SNRA BECMG FM1100 BLSN TEMPO FM0330 TL0430 FZRA TEMPO TL1200 0600 BECMG AT1200 8000 NSW NSC |
|  |  |  |  |  | TSRA, or TSSN |  | or DRSN, or FZFG, or MIFG, or PRFG |  |  |  |  | BECMG AT1130 OVC010 TEMPO TL1530 + SHRA BKN012CB |
|  | Кількість та висота нижньої межі хмар або вертикальна видимість (С)2, 14 |  |  |  | FEWnnn, or SCTnnn, or BKNnnn, or OVCnnn |  | VVnnn or VV/// |  | N S C |  |  |  |
|  | Форма хмар (С)2, 14 |  |  |  | CB or TCU |  | - |  |  |  |  |  |

_________________
1 Умовне місцезнаходження.

2 Підлягає внесенню за потреби.

3 Підлягає внесенню відповідно до підпункту 3 пункту 9 глави 7 розділу IV Авіаційних правил.

4 Підлягає внесенню відповідно до підпункту 2 пункту 9 глави 7 розділу IV Авіаційних правил.

5 Підлягає внесенню відповідно до підпункту 1 пункту 6 глави 8 розділу IV Авіаційних правил.

6 Підлягає внесенню відповідно до підпункту 1 пункту 6 глави 8 розділу IV Авіаційних правил.

7 Підлягає внесенню, якщо видимість або дальність видимості на ЗПС менше ніж 1500 м, не більше ніж для чотирьох ЗПС згідно з пунктом 10 глави 9 розділу IV Авіаційних правил.

8 Підлягає внесенню відповідно до пункту 11 глави 9 розділу IV Авіаційних правил.

9 Одна група або більше (максимум три) відповідно до пункту 2 глави 14 розділу IV, пункту 8 глави 3 розділу VІ Авіаційних правил, підпункту 1 пункту 11 цього додатка.

10 Підлягає внесенню за потреби. Класифікатор помірної інтенсивності у вигляді встановленого позначення не використовується згідно з пунктом 10 цього додатка.

11 Види опадів, які наведено у пункті 2 глави 14 розділу ІV Авіаційних правил, підпункті 1 пункту 6 цього додатка, підпункті 3 пункту 11 цього додатка.

12 Застосовується тільки у зведеннях METAR AUTO/SPECI AUTO.

13 «Сильний» використовується для зазначення смерчу, в тому числі водяного. «Помірний» використовується для зазначення воронкоподібної хмари, що не досягає землі.

14 До чотирьох шарів хмар відповідно до пункту 8 глави 11 розділу IV Авіаційних правил.

15 Підлягає внесенню за потреби до 04 листопада 2020 року. З 05 листопада 2020 року до зведень METAR інформація про температуру поверхні моря та стан моря не включатиметься.

16 Стан ЗПС підлягає внесенню на цивільних аеродромах за поданням аеродромної служби до 04 листопада 2020 року. З 05 листопада 2020 року до зведень METAR інформація про стан ЗПС не включатиметься.

17 Підлягає внесенню відповідно до пункту 5 глави 3 розділу VI Авіаційних правил.

18 Має використовуватись мінімальна кількість покажчиків змін згідно з пунктом 5 глави 3 розділу VI Авіаційних правил.

5. Правила використання покажчиків зміни в прогнозах TREND наведено в таблиці 5.

Таблиця 5

| Покажчик зміни | Покажчик часу та період | Значення |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOSIG | - | прогнозується відсутність значних змін |  |
| BECMG | FMn1n1n1n1 TLn2n2n2n2 | відповідно до прогнозу зміни | розпочнуться о n1n1n1n1 UTC і закінчаться до n2n2n2n2 UTC |
|  | TLnnnn |  | розпочнуться на початку періоду прогнозу TREND і закінчаться до nnnn UTC |
|  | FMnnnn |  | розпочнуться о nnnn UTC і закінчаться в кінці прогнозу TREND |
|  | ATnnnn |  | матиме місце о nnnn UTC (конкретний час) |
|  | - |  | розпочнуться на початку періоду прогнозу типу TREND і закінчаться в кінці періоду прогнозу TREND; або час є невизначеним |
| TEMPO | FMn1n1n1n1 TLn2n2n2n2 | відповідно до прогнозу тимчасові коливання | розпочнуться о n1n1n1n1 UTC і закінчаться до n2n2n2n2 UTC |
|  | TLnnnn |  | розпочнуться на початку періоду прогнозу TREND і закінчаться до nnnn UTC |
|  | FMnnnn |  | розпочнуться о nnnn UTC і закінчаться в кінці періоду прогнозу TREND |
|  | - |  | розпочнуться на початку періоду прогнозу TREND і закінчаться в кінці періоду прогнозу TREND |

6. До місцевих регулярних та місцевих спеціальних зведень та зведень METAR і SPECI включаються зазначені нижче явища поточної погоди з використанням прийнятих скорочених позначень відповідних критеріїв:

| 1) опади: |  |
| --- | --- |
| мряка | DZ |
| дощ | RA |
| сніг | SN |
| снігові зерна | SG |
| льодяна крупа | PL |
| град | GR |
| повідомляється у разі якщо діаметр найбільших градин 5 міліметрів або більше |  |
| невеликий град та/або снігова крупа | GS |
| повідомляється у разі якщо діаметр найбільших градин складає менше ніж 5 міліметрів. |  |
| вид опадів не визначений (повідомляється тільки при використанні АМС) | UP |
| 2) явища, що погіршують видимість (гідрометеори): |  |
| туман | FG |
| повідомляється за видимості менше ніж 1000 м, за винятком випадків спільного використання з характеристиками «MI», «BC» «PR» або «VC» (згідно з пунктами 9, 10 цього додатка) |  |
| серпанок | BR |
| повідомляється за видимості принаймні 1000 метрів, але не більше ніж 5000 метрів |  |
| 3) явища, що погіршують видимість (літометеори): |  |
| зазначені нижче скорочення слід використовувати тільки у разі, якщо погіршення видимості пов’язано з наявністю в основному літометеорів і видимість складає 5000 метрів або менше, за винятком «SA» за умови спільного використання з характеристикою «DR» та вулканічного попелу (згідно з пунктом 9 цього додатка) |  |
| пісок | SA |
| пил (облоговий) | DU |
| імла | HZ |
| дим | FU |
| вулканічний попіл | VA |
| 4) інші явища: |  |
| пилові/піщані вихори (пилові вихори) | PO |
| шквал | SQ |
| воронкоподібна хмара (торнадо або водяний смерч) | FC |
| пилова буря | DS |
| піщана буря | SS |

7. У місцевих регулярних та місцевих спеціальних зведеннях, зведеннях METAR і SPECI зазначаються такі характеристики явищ поточної погоди з використанням у відповідних випадках прийнятих скорочених позначень та відповідних критеріїв:

| гроза використовується для повідомлення про грозу з зазначенням видів опадів відповідно до зразків, наведених у таблицях 3, 4 цього додатка. У разі якщо протягом 10-хвилинного періоду, що передує строку спостережень, спостерігачем зафіксовано гуркіт грому або спостерігається блискавка, але опади на аеродромі не спостерігаються, скорочення ТS використовується без додаткових позначень; | ТS |
| --- | --- |
| опади, що замерзають переохолоджені водяні краплі або опади; використовуються з типами явищ поточної погоди відповідно до зразків, зазначених у таблицях 3, 4 цього додатка. | FZ |

На аеродромах, де є додаткове устаткування для виявлення блискавок, воно може використовуватись для доповнення метеорологічних спостережень, що здійснюються спостерігачем.

8. У місцевих регулярних зведеннях, місцевих спеціальних зведеннях і зведеннях METAR і SPECI зазначаються такі характеристики явищ поточної погоди з використанням у відповідних випадках прийнятих скорочених позначень та критеріїв:

| зливові опади використовується для повідомлення про зливові опади відповідно до зразків, наведені у таблицях 3, 4 цього додатка 3 до Авіаційних правил. Для сповіщення про зливу, що спостерігається на околицях аеродрому (згідно пункту 10 цього додатка), використовується скорочення «VCSH» без зазначення типу або інтенсивності опадів; | SH |
| --- | --- |
| низова хуртовина використовується відповідно до зразків, наведених у таблицях 3 та 4 цього додатку, для типів явищ поточної погоди, що підняті вітром до висоти 2 метри або більше над рівнем землі; | BL |
| поземок використовується відповідно до зразків, наведених у таблицях 3, 4 цього додатка, для типів явищ поточної погоди, що підняті вітром до висоти менше ніж 2 метри над рівнем землі; | DR |
| низький менше ніж 2 метри над рівнем землі; | MI |
| гряди гряди туману, що місцями покриває аеродром; | BC |
| частковий значна частина аеродрому покрита туманом, але на іншій частині туману немає. | PR |

9. У випадках, коли зливові опади (SH), наведені у пункті 8 цього додатка, не можуть бути визначені з використанням методу, який відстежує наявність конвективної хмари, в автоматизованих місцевих регулярних зведеннях, місцевих спеціальних зведеннях і зведеннях METAR і SPECI, опади не визначаються як SH.

10. У місцевих регулярних зведеннях, місцевих спеціальних зведеннях і зведеннях METAR і SPECI відповідна інтенсивність або близькість до аеродрому явищ поточної погоди, про які повідомляється, зазначається так:

| відкритий текст зі скороченнями, місцеві регулярні та спеціальні зведення |  | METAR і SPECI |
| --- | --- | --- |
| слабкий | FBL | «-» |
| помірний | MOD | (без покажчика) |
| сильний | HVY | «+» |
| Використовується з типами явищ поточної погоди відповідно до зразків, наведених у таблицях 3, 4 цього додатка. Характеристика «слабкий» зазначається тільки для опадів; |  |  |
| околиці |  | VC |
| Приблизно від 8 до 16 км від контрольної точки аеродрому. Використовується тільки у зведеннях METAR і SPECI з явищами поточної погоди відповідно до зразків, наведених у таблиці 4 цього додатка, якщо не повідомляється відповідно до пунктів 8, 9 цього додатку. |  |  |

11. У місцевих регулярних зведеннях, місцевих спеціальних зведеннях та зведеннях METAR і SPECI:

1) використовується одне або кілька, але максимум три скорочених позначення явищ поточної погоди з переліку, наведеного у таблиці 6 цього додатка із зазначенням у відповідних випадках характеристик, наведених у пункті 8 цього додатка, а також інтенсивності й близькості явищ до аеродрому згідно з пунктом 10 цього додатку, з метою надання повного опису поточної погоди, що впливають на виконання польотів на аеродромі та у його околицях;

2) насамперед повідомляється у відповідних випадках інтенсивність або близькість явища погоди до аеродрому, після чого зазначаються відповідно характеристики та тип явища погоди;

3) у разі якщо спостерігаються явища погоди двох різних типів, інформація про ці явища повідомляється двома окремими групами, у яких індекс інтенсивності або близькості до аеродрому стосується явища погоди, яке повідомляється після цього індексу. Але різні типи опадів, що мають місце під час спостереження, повідомляються однією групою, при цьому першим зазначається переважаючий тип опадів, якому передує тільки один індекс інтенсивності, що позначає сумарну інтенсивність опадів.

12. У випадках тимчасової відмови системи/датчика поточної погоди та неможливості виконувати спостереження за поточною погодою за допомогою автоматичної системи спостережень інформація про поточну погоду в місцевих регулярних зведеннях, місцевих спеціальних зведеннях і зведеннях METAR і SPECI замінюється знаком «//».