„

658

- АВАРІЙНА КАРТКА № 658

| Номер ООН | Найменування вантажу |  |
| --- | --- | --- |
| 1510 | ТЕТРАНІТРОМЕТАН |  |
| ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ |  |  |
| Основні властивості |  | Рідина. Безбарвна. Різкий запах. Помірно кипляча. Малолетка. Пари важчі за повітря. Нерозчинна у воді. Важча за воду. Сильний окислювач. Корозійна. Забруднює водоймища |
| Вибухо- та пожежонебезпека |  | Горюча. Вибухонебезпечна при нагріванні. Займає горючі речовини. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. При горінні та вибуху утворюються токсичні гази (ціан, оксиди азоту) |
| Небезпека для людини |  | Небезпечна при: I - вдиханні, II - потраплянні всередину, III - потраплянні на шкіру, IV - потраплянні в очі. I - кашель, першіння в горлі; II - порушення координації руху, судоми; III - утворення білих плям, біль; IV - біль, сльозотеча. Хімічний опік. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми |
| ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ |  |  |
| Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним апаратом АВС-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим протигазом і патронами А. При малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1 з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття за ДСТ-12265-78 |  |  |
| НЕОБХІДНІ ДІЇ |  |  |
| Загального характеру |  | Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в захисних засобах. Постраждалим надати першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. Триматися навітряного боку. Уникати низин |
| У разі витоків, розливів та розсипів |  | Повідомити СЕС. Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. Перекачати вміст у справну ємкість або ємкість для зливу з дотриманням умов змішування рідин. Не торкатися пролитої речовини. Розливи обгородити ґрунтовим валом. Не допускати потрапляння речовини у водоймища, підвали, каналізацію. Не допускати контакту з нафтопродуктами, горючими матеріалами і металами |
| У разі пожежі |  | Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. Гасити з максимальної відстані тонкорозпиленою водою, повітряно-механічною і хімічною пінами. Організувати евакуацію людей з урахуванням напрямку руху токсичних продуктів горіння |
| НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ |  |  |
| Для осадження (розсіювання, ізоляції) парів використовувати розпилену воду. Відкачати речовину з низин з використанням інертних стосовно окислювачів матеріалів і відправити для утилізації. Місце розливу ізолювати піском, обвалувати і не допускати зіткнення з нафтопродуктами та іншими горючими матеріалами. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації з додержанням заходів пожежної безпеки. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Поверхні рухомого складу промити мийними композиціями, обробити гострою парою. Поверхню території (окремі осередки) випалити при загрозі потрапляння речовини в ґрунтові води; обробити розчином пероксиду водню концентрації 30 - 50 %; ґрунт переорати |  |  |
| ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ |  |  |
| Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити водою |  |  |

”;