Додаток 4

до Авіаційних правил України

«Обслуговування/управління

аеронавігаційною інформацією»

(пункт 8 глави 1 розділу )

Формат  NOTAM

| САІ Украероруху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покажчик терміновості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адреса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата і час заповнення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індекс укладача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серія, номер і позначення повідомлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAM, який містить нову інформацію |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOTAMN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (серія і номер/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAM, який замінює попередній NOTAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOTAMR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (серія і номер/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (серія і номер/рік NOTAM, який замінюється) |  |  |  |  |  |  |
| NOTAM, який відміняє попередній NOTAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOTAMC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (серія і номер/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (серія і номер/рік NOTAM, який відмінюється) |  |  |  |  |  |  |
| Визначники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FIR | Код NOTAM |  | Рух | Ціль |  |  |  | Сфера дії |  | Нижня межа |  |  |  | Верхня межа |  |  |  | Координати, радіус |  |  |  |  |  |  |  |
| Q) | _ _ _ _ / | Q _ _ _ _ / |  | _ _ / | _ _ _ / |  |  |  | _ _ / |  | _ _ _ / |  |  |  | _ _ _ / |  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / |  |  |  |  |  |  |  |
| Визначення індексу місцезнаходження ICAO, у якому розташований засіб, повітряний простір або є умови, що є предметом повідомлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термін дії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Від (група дата/час) |  |  |  |  |  |  | B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До (ПОСТ або група дата/час) |  |  |  |  |  |  | C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РОЗР (EST)* ПОСТ(PERM)* |  |  |
| Розклад (якщо це застосовується) |  |  |  |  |  |  | D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текст NOTAM: викладається відкритим текстом (із використанням скорочень ICAO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижня межа |  |  |  |  |  |  | F) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхня межа |  |  |  |  |  |  | G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* У відповідних випадках закреслити.

Пункт „А”

Індекс місцезнаходження для аеродрому або FIR, у якому розташований засіб, повітряний простір або є умови, що є предметом повідомлення. За потреби можливо зазначити більше ніж один FIR. Якщо індекс місцезнаходження ІСАО відсутній, то використовуються прийняті в ІСАО літери національної приналежності  плюс „ХХ”, а потім у пункті „Е” зазначається назва відкритим текстом.

Пункт „В”

Для групи дата/час використовується група з десяти цифр, яка визначає рік, місяць, число, години та хвилини за UTC. Ця інформація містить початок події NOTAMN. У випадку NOTAMR та NOTAMC інформація групи дата/час є фактичними датою та часом складання NOTAM.

Пункт „С”

За винятком NOTAMC використовується група дата/час (складена з десяти цифр, які визначають рік, місяць, число, години та хвилини за UTC), яка показує тривалість дії інформації, за винятком, коли інформація постійного характеру, тоді включається скорочення “PERM”. Коли інформація немає чітко визначеного терміну закінчення дії, то вказується приблизна тривалість дії групою дата/час, за якою іде скорочення “EST”. Будь-який NOTAM, який містить “EST”, відмінюється або замінюється до дати та часу, зазначених у пункті „С”. Інформація постійного характеру повинна включатися в АІР не пізніше 3-х місяців після опублікування NOTAM.

NOF гарантує нагадування про необхідність створення NOTAMC або NOTAMR до закінчення розрахункового часу: до 1 дня - 6 годин до закінчення часу, більше 1 дня до 1 місяця – 1 день до закінчення розрахункового строку, більше 1 місяця і до 3 місяців – 3 дні до закінчення розрахункового часу.

Пункт „D”

Якщо інформація про небезпеку, експлуатаційний стан або режим роботи засобів буде діяти за особливим графіком між моментами часу, зазначеними у пунктах „В” та „С”, необхідно включити таку інформацію в пункт „D”. Якщо інформація пункту „D” більше ніж 200 знаків, то видається необхідна кількість NOTAM.

Пункт „Е”

Декодований код NOTAM, доповнений при потребі скороченнями ІСАО, індексами, визначниками, позивними, частотами, цифрами та відкритим текстом. Якщо NOTAM міжнародної розсилки – в частину, яка дається відкритим текстом, включається текст англійською мовою. Зазначена тут інформація має бути стисла і зрозуміла в зв’язку з включенням її до РІВ. До NOTAMC включаються предметне посилання та сповіщення про стан для забезпечення можливості точної перевірки ймовірності.

Пункти „F” та „G”

Ці  пункти заповнюються, коли йдеться про навігаційні попередження або обмеження повітряного простору, що, як правило, є частиною РІВ. Необхідно включити значення нижньої та верхньої межі відносних висот, пов’язаних з діяльністю або обмеженнями, чітко зазначаючи точки відліку та одиниці виміру.

Директор департаменту аеронавігації					  В.М. Сімак