Продовження додатка 13

Транспортний засіб, що перевозить небезпечний вантаж будь-якого класу небезпеки, повинен бути обладнаний чотирма знаками  “Інформаційна таблиця небезпечного вантажу” (рис. 3 цього додатка)  спереду, ззаду та  на бокових поверхнях та трьома (мінімум) “знаками небезпеки” (табл.. 4 цього додатка) на бокових поверхнях та ззаду, розташованими у вертикальній площині та закріпленими механічним способом, який забезпечує їхню перпендикулярність до поздовжньої осі транспортного засобу спереду та ззаду; на лівій та на правій бокових поверхнях на місцях, що забезпечують їхню паралельність до поздовжньої осі транспортного засобу та добру видимість.

33

1203

300  мм

100 мм

400 мм

Ідентифікаційний номер небезпеки складається з двох або трьох цифр, перед якими у необхідних випадках установлюється знак “Х”.

Ідентифікаційний   номер   небезпечної  речовини  складає

4 цифри  за номером ООН.

Рис. 3. Інформаційна таблиця небезпечного вантажу для позначення   транспортних засобів, що перевозять небезпечний вантаж

Фон лицьової частини таблиці – оранжевого кольору, кайма – чорного кольору.

Продовження додатка 13

Таблиця 1

Розміри знака “Інформаційна таблиця небезпечного вантажу”

| Параметр | Значення, мм |
| --- | --- |
| Довжина Ширина Кайма | 400 (300) 300 (120) 15 (10) |
| Примітка. Розміри для зменшеного знака, указані в дужках, використовуються, якщо розміри та конструкції транспортного засобу не дозволяють використовувати знаки основних розмірів |  |

Цифри ідентифікаційних  номерів знака – чорного кольору та виконуються відповідно до табл. 2.

Таблиця 2

| Параметр | Значення, мм |
| --- | --- |
| Висота Ширина літерної площадки Товщина ліній | 100 (40) 90 (36) 15 |
| Примітка. Розміри для зменшеного знака вказані в дужках |  |

Ідентифікаційний номер небезпеки складається з двох або трьох цифр, перед якими, у необхідних випадках, установлюється знак “Х”, та означає таке:

2 – виділення  газу в результаті тиску або хімічної реакції;

3 – займання  рідин (парів) і газів або саморозігрівальної рідини;

4 – займання  твердих речовин або саморозігрівальних твердих речовин;

5 – ефект  окислення (ефект інтенсифікації горіння);

6 – токсичність  або небезпека інфекції;

7 – радіоактивність;

8 – корозійна  активність;

9 – небезпека  самочинної бурхливої реакції;

“Х” – заборона використовувати воду для ліквідації будь-яких наслідків інциденту з небезпечним вантажем.

Подвоєні цифри означають посилення відповідного виду небезпеки.

Зміст інформаційних таблиць, що застосовуються для позначення автотранспортних засобів, які перевозять небезпечні речовини, та номер речовини за списком ООН – у нижній частині інформаційної таблиці – наноситься згідно з табл. 3.

Продовження додатка 13

Таблиця 3

| № з/п | Найменування небезпечної речовини | Ідентифікаційний номер небезпеки (верхня частина таблиці) | Номер речовини за списком ООН (нижня частина таблиці) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Патрони для зброї з розривними зарядами |  | 0005 |
| 2 | Боєприпаси запалювальні |  | 0009 |
| 3 | Патрони для стрілецької зброї |  | 0012 |
| 4 | Патрони для стрілецької зброї холості |  | 0014 |
| 5 | Детонатори неелектричні |  | 0029 |
| 6 | Детонатори електричні |  | 0030 |
| 7 | Бомби з розривним зарядом |  | 0033 |
| 8 | Шнур детонуючий |  | 0065 |
| 9 | Шнур вогнепровідний |  | 0066 |
| 10 | Детонатори для боєприпасів |  | 0073 |
| 11 | Гранати практичні ручні |  | 0110 |
| 12 | Міни |  | 0137 |
| 13 | Снаряди |  | 0167 |
| 14 | Салют артилерійський |  | 0188 |
| 15 | Двигуни ракетні |  | 0250 |
| 16 | Боєголовки ракет |  | 0286 |
| 17 | Азот стиснений | 20 | 1066 |
| 18 | Кисень стиснений | 25 | 1072 |
| 19 | Паливо дизельне | 30 | 1202 |
| 20 | Бензин моторний | 33 | 1203 |
| 21 | Керосин | 30 | 1233 |
| 22 | Лакофарбові матеріали | 33 | 1263 |
| 23 | Хлорпікрин | 66 | 1580 |
| 24 | Паливо авіаційне для турбінних двигунів | 30 | 1863 |
| 25 | Кислота сірчана | 80 | 1830 |
| 26 | Гудрони рідкі | 33 | 1999 |
| 27 | Окислювальні речовини | 50 | 1479 |
| 28 | Пропан | 23 | 1978 |
| 29 | Тетрахлоретан | 60 | 1702 |
| 30 | Фосген | 268 | 1076 |
| 31 | Фосфор білий | 46 | 1381 |
| 32 | Сіно | 40 | 1327 |