|  | Додаток 3 до Правил визначення придатності до експлуатації аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації України (пункт 1 глави 8 розділу III) |
| --- | --- |

ВИМОГИ 
до руліжних доріжок

Таблиця 1

Мінімальне віддалення 
від зовнішнього колеса шасі до краю руліжної доріжки

| № з/п | Відстань між зовнішніми кромками коліс основного шасі | Мінімальне віддалення від краю РД |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | До 4,5 м, але не включаючи 4,5 м | 1,5 м |
| 2. | Від 4,5 до 6 м, але не включаючи 6 м | 2,25 м |
| 3. | Від 6 до 9 м, але не включаючи 9 м | 3 м, на прямолінійних ділянках; 3 м, на криволінійних ділянках, якщо РД призначена для використання літаками з базою колісного шасі менше 18 м; 4 м, на криволінійних ділянках, якщо РД призначена для використання літаками з базою колісного шасі, рівною 18 м або більше |
| 4. | Від 9 до 15 м, але не включаючи 15 м | 4 м |

| __________ Примітка. | Поняття «база колісного шасі» означає відстань від носового шасі до геометричного центру основного шасі. |
| --- | --- |

Таблиця 2

Ширина прямолінійної ділянки руліжної доріжки

| № з/п | Відстань між зовнішніми кромками коліс основного шасі | Мінімальна ширина РД (м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | До 4,5 м, але не включаючи 4,5 м | 7,5 |
| 2. | Від 4,5 до 6 м, але не включаючи 6 м | 10,5 |
| 3. | Від 6 до 9 м, але не включаючи 9 м | 15 |
| 4. | Від 9 до 15 м, але не включаючи 15 м | 23 |

Таблиця 3

Радіуси спряження країв руліжної доріжки
у місцях їх перетину і приєднання до злітно-посадкової смуги

| № з/п | Клас аеродрому | На приєднаннях до ЗПС (м) | На перетинах і поворотах (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ПК | 60 | 50 |
| 2. | І | 50 | 40 |
| 3. | ІІ | 50 | 40 |
| 4. | ІІІ | 30 | 25 |
| 5. | ЗПМ | 15 | 15 |

Таблиця 4

Мінімальна відстань між осьовою лінією руліжної доріжки
та осьовою лінією злітно-посадкової смуги, осьовою лінією
паралельної руліжної доріжки або будь-яким об’єктом

| Кодова літера | Відстань між осьовою лінією РД і осьовою лінією ЗПС (м) |  |  |  |  |  |  |  | Між осьовими лініями РД (м) | Від осьової лінії РД до об’єкта (м) | Між осьовими лініями смуг руління на МС (м) | Від осьової лінії смуги руління на МС до об’єкта (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обладнані ЗПС |  |  |  | Необладнані ЗПС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кодовий номер |  |  |  | Кодовий номер |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4-6 | 1 | 2 | 3 | 4-6 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | 77,5 | 77,5 | - | - | 37,5 | 47,5 | - | - | 23 | 15,5 | 19,5 | 12 |
| B | 82 | 82 | 152 | - | 42 | 52 | 87 | - | 32 | 20 | 28,5 | 16,5 |
| C | 88 | 88 | 158 | 158 | 48 | 58 | 93 | 93 | 44 | 26 | 40,5 | 22,5 |
| D | - | - | 166 | 166 | - | - | 101 | 101 | 63 | 37 | 59,5 | 33,5 |
| E | - | - | 172,5 | 172,5 | - | - | 107,5 | 107,5 | 76 | 43,5 | 72,5 | 40 |
| F | - | - | 180 | 180 | - | - | 115 | 115 | 91 | 51 | 87,5 | 47,5 |

| __________ Примітки. | 1. Під час визначення місця розташування РД враховується розміщення радіотехнічних засобів посадки ПС. 2. Відстані, наведені в графі 13, збільшуються, якщо вихрова швидкість реактивного вихлопу ПС створює небезпечні умови для наземного забезпечення польотів. |
| --- | --- |

Таблиця 5

Мінімальна ширина спланованої центральної частини смуги
руліжної доріжки від осьової лінії руліжної доріжки

| № з/п | Відстань між зовнішніми кромками коліс основного шасі | Мінімальна ширина від осьової лінії РД (м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | До 4,5 м, але не включаючи 4,5 м | 10,25 |
| 2. | Від 4,5 до 6 м, але не включаючи 6 м | 11 |
| 3. | Від 6 до 9 м, але не включаючи 9 м | 12,5 |
| 4. | Від 9 до 15 м, але не включаючи 15 м при кодовій літері D | 18,5 |
| 5. | Від 9 до 15 м, але не включаючи 15 м при кодовій літері Е | 19 |
| 6. | Від 9 до 15 м, але не включаючи 15 м при кодовій літері F | 22 |

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства оборони № 121 від 13.04.2020}