Додаток 1

до Правил схвалення організацій 
з технічного обслуговування 
та ремонту авіаційної техніки 
державної авіації (Частина-145В)

(підпункт 145.А.42(а)1)

Сертифікат дозволеної передачі

Форма 1 EMAR (EMAR Form 1)

Ці інструкції пов’язані тільки з використанням Форми 1 EMAR (EMAR Form 1) для цілей технічного обслуговування та ремонту.

1. Призначення та використання

1.1. Основним призначенням сертифіката є засвідчення льотної придатності виробів, компонентів та обладнання після виконання технічного обслуговування та ремонту (далі – виріб (вироби)).

1.2. Має бути встановлений взаємозв’язок між сертифікатом та виробом (виробами). Особа, яка видає сертифікат, має зберігати його у спосіб, що дозволяє перевіряти первинні дані.

1.3. Не застосовується для цілей технічного обслуговування та ремонту.

1.4. Сертифікат не є документом для постачання або відвантаження.

1.5. Повітряне судно не може бути передано за цим сертифікатом.

1.6. Сертифікат не означає схвалення установлення виробу (виробів) на конкретному повітряному судні, двигуні або повітряному гвинті, але допомагає кінцевому користувачу визначити його (їх) статус льотної придатності.

1.7. Не дозволяється в одному сертифікаті одночасно вказувати вироби, які вироблені, та ті, що пройшли технічне обслуговування та ремонт.

2. Загальний формат

2.1. Сертифікат має відповідати наведеному формату, включаючи номери блоків та розташування блоків. Однак розміри блоків можуть різнитися залежно від застосування, але так, щоб сертифікат можна було розпізнати.

2.2. Сертифікат має бути в альбомному форматі, але повний розмір може бути значно збільшений або зменшений настільки, щоб залишитися розбірливим та чітким. У разі сумніву слід порадитися з компетентним органом/уповноваженим органом з льотної придатності.

2.3. Заява про наявність відповідальності користувача/установлювача розміщується на будь-якій стороні сертифіката.

2.4. Весь надрукований текст має бути чітким та розбірливим для читання без труднощів.

2.5. Шаблон сертифіката може бути у вигляді друкованого бланка або згенерований на комп’ютері, але у будь-якому випадку всі контури та символи мають бути чіткими та розбірливими відповідно до визначеного формату.

2.6. Шаблон сертифіката має складатися українською та/або англійською мовою та, якщо доречно, ще однією або декількома іншими мовами.

2.7. Інформація, що вноситься до сертифіката, може бути надрукована на друкарській машинці/комп’ютері або написана від руки друкованими літерами та має бути розбірливою для читання.

2.8. Кількість скорочень має бути зведена до мінімуму для кращого розуміння.

2.9. Вільне місце на зворотному боці сертифіката може бути використане особою, що його видає, для будь-якої додаткової інформації, яка не  може  містити   жодні  сертифікаційні  заяви. При  будь-якому використанні зворотного боку сертифіката необхідно надавати посилання у відповідному блоці на лицьовому боці сертифіката.

Примітка. Оригінал сертифіката має супроводжувати виріб (вироби) та має бути встановлено взаємозв’язок між виробом (виробами) та сертифікатом. Копія сертифіката має бути залишена в організації, яка виконала технічне обслуговування та ремонт виробу (виробів). Якщо дані та формат сертифіката згенеровані на комп’ютері, за умови схвалення компетентним органом допускається зберігати дані та формат сертифіката у захищеній базі даних.

У разі використання одного сертифіката для передавання партії виробів, які згодом відокремлюються один від одного, наприклад через орган забезпечення, копія оригінального сертифіката має супроводжувати кожен такий відокремлений від партії виріб, а оригінал сертифіката має зберігатися в організації, яка отримала партію таких виробів. Незбереження оригінального сертифіката може призвести до втрати статусу таких відокремлених від партії виробів.

3. Копії

3.1. Кількість копій, що надсилається замовнику чи зберігається особою, яка видає сертифікат, не обмежується.

4. Помилка (помилки) у сертифікаті

4.1. Якщо кінцевий користувач знайде помилку (помилки) в сертифікаті, він має письмово повідомити про неї (них) особу, яка видала сертифікат. Особа, яка видала сертифікат, може видати новий сертифікат, якщо можливо перевірити та виправити помилку (помилки).

4.2. Новий сертифікат має містити новий порядковий номер, підпис та дату.

4.3. Запит на отримання нового сертифіката можливо зробити без повторної  перевірки  стану  виробу (виробів).  Новий сертифікат не визначає наявний стан виробу (виробів), а має посилатися на попередній сертифікат у блоці 12 у вигляді такої заяви: “Цим сертифікатом виправляється помилка (помилки) в блоці [наводиться номер виправленого блоку] сертифіката [зазначається оригінальний порядковий номер], датований [зазначається дата попередньої видачі] та не визначає відповідність/стан/передачу до експлуатації”. Обидва сертифікати мають зберігатися відповідно до строків зберігання первинного сертифіката.

5. Заповнення сертифіката особою, яка його видає

Блок 1. Схвалення компетентним органом

Найменування компетентного органу країни, під юрисдикцією якої цей сертифікат видано.

Блок 2. Заголовок Форми 1 EMAR (EMAR Form 1)

“СЕРТИФІКАТ ДОЗВОЛЕНОЇ ПЕРЕДАЧІ

ФОРМА 1 EMAR

AUTHORISED RELEASE CERTIFICATE

EMAR FORM 1”

Блок 3. Порядковий номер форми

Введіть унікальний номер, який присвоєний системою/процедурою організації, яка зазначена в блоці 4. Він може бути у форматі літера/цифра.

Блок 4. Найменування та місцезнаходження схваленої організації

Введіть повне найменування та адресу схваленої організації з технічного обслуговування та ремонту (номер схвалення вказано у Формі 3 EMAR (EMAR Form 3)), яка передає виріб (вироби), що вказані у цьому сертифікаті. Логотип тощо організації дозволено використовувати, якщо їх можливо розмістити в межах блоку.

Блок 5. Замовлення/Контракт/Рахунок

Для полегшення простежування замовником виробу (виробів) введіть номер замовлення, контракту, рахунку або номер подібного документа.

Блок 6. Виріб

Введіть надані організацією номери виробів, якщо їх більше одного. Цей блок дозволяє перехресні посилання на “Примітки” в блоці 12.

Примітка. Цей блок використовується для точного посилання на кількість компонентів, які можуть бути легітимізовані однією Формою 1 EMAR (EMAR Form 1). Наприклад, в одній сформованій Формі 1 EMAR (EMAR Form 1) зазначено 10 виробів з однаковим номером компонента але з різними номерами партії або серійними номерами.

Блок 7. Опис

Введіть назву або опис виробу. Перевага надається терміну, який використаний в інструкціях з підтримання льотної придатності або даних для технічного обслуговування та ремонту (наприклад, Ілюстрований каталог компонентів (Illustrated Parts Catalogue – ІРС), Керівництво з технічного обслуговування (Aircraft Maintenance Manual – АММ), Сервісний бюлетень (Service Bulletin – SB), Керівництво з технічного обслуговування компонента (Component Maintenance Manual – СММ)).

Блок 8. Номер за кресленням

Введіть номер такий, який наноситься на виріб або зазначається на ярлику/упаковці. Для двигуна або повітряного гвинта може бути використано позначення типу.

Блок 9. Кількість

Зазначте кількість виробів за кожною позицією.

Блок 10. Серійний номер

Якщо виріб ідентифіковано серійним номером, введіть його. Якщо серійний номер виробу відсутній, введіть “Не застосовується/Not applicable”.

Блок 11. Статус/робота

Далі наведено інформацію, що може бути введена до блоку 11. Введіть тільки один із цих термінів. Коли більш ніж один може бути застосовним, використовуйте той, який найточніше описує більшу частину виконаної роботи та/або статус виробу (виробів):

(і) Виконано капітальний ремонт. Означає процес, який гарантує, що виріб знаходиться у повній відповідності з усіма допусками обслуговування, які вказані у сертифікаті типу (військовому) його утримувачем, або інструкціями виробників обладнання для підтримання льотної придатності, або даними, які схвалені або прийняті компетентним органом. Виріб буде, як мінімум, демонтований, очищений, перевірений, відновлений (відремонтований) за необхідності, повторно зібраний та випробуваний відповідно до вищевказаних даних.

(ii) Відремонтовано. Виправлення дефекту (дефектів), використовуючи застосовні стандарти (*).

(iii) Проінспектовано/Перевірено. Огляд, вимірювання тощо відповідно до застосовного стандарту (*) (наприклад, візуальний огляд, перевірка на працездатність, стендові випробування тощо).

(iv) Модифіковано. Зміна виробу для приведення у відповідність до застосовного стандарту (*).

(*) Застосовний стандарт означає стандарт виробництва/ проектування/технічного обслуговування та ремонту/якості, методику, технологію або практичний досвід, схвалений компетентним органом. Застосовний стандарт має бути описаний у блоці 12.

Блок 12. Примітки

Описується робота, визначена у блоці 11, безпосередньо або шляхом посилання на відповідну документацію, необхідну користувачу чи установлювачу для визначення льотної придатності виробу (виробів) стосовно виду роботи, що підлягає сертифікації. У разі необхідності може бути використано окремий аркуш з посиланнями на Форму 1 EMAR (EMAR Form 1).  Кожна  заява  повинна  чітко визначати,  якого виробу (яких виробів), що зазначені в блоці 6, вона стосується. У разі відсутності заяви зазначається “Відсутня/None”.

Приклади інформації, що може бути введено до блоку 12:

(i) Використані дані для технічного обслуговування та ремонту, включаючи стан ревізії та номер.

(ii) Відповідність директивам льотної придатності, або сервісним бюлетеням, або їх еквівалентам.

(iii) Виконані ремонти.

(iv) Виконані модифікації.

(v) Установлені змінні компоненти/частини.

(vi) Статус компонентів з обмеженими ресурсом та строком служби.

(vii) Відхилення від замовлених робіт.

(viii) Не застосовується для цілей технічного обслуговування та ремонту.

(ix) Інформація, необхідна для підтримки при транспортуванні, яка пов’язана зі зберіганням, або складанням після доставки.

(x) Не застосовується для цілей технічного обслуговування та ремонту.

Примітка. У разі друку даних з електронної Форми 1 EMAR (EMAR Form 1) будь-які дані, які не доречні в інших блоках, мають бути введені в цьому блоці.

Блоки 13а-13е

Загальні вимоги для блоків 13а-13е не використовуються для цілей технічного обслуговування та ремонту. Ці блоки мають бути затемнені або позначені якоюсь іншою позначкою, щоб запобігти несанкціонованому використанню.

Блок 14а. Сертифікаційна заява

Позначте відповідне вікно (вікна), зазначаючи правила, що належать до завершеної роботи.  Якщо вікно “Інші правила, що зазначені в блоці 12” має позначку, тоді інші правила органу з питань льотної придатності мають бути ідентифіковані в блоці 12. Як мінімум одне вікно має бути позначено або обидва, якщо застосовно.

Для всього обсягу технічного обслуговування та ремонту, виконаного схваленими організаціями з технічного обслуговування та ремонту відповідно до вимог цих Правил, сертифікаційна заява “якщо інше не зазначено в блоці 12” призначена для вирішення таких випадків:

(а) Випадок, коли технічне обслуговування та/або ремонт не можуть бути завершені.

(b) Випадок, коли технічне обслуговування та/або ремонт відхиляються від стандарту, що вимагається цими Правилами.

(с) Випадок, коли технічне обслуговування та/або ремонт виконувались відповідно до вимог інших, ніж визначені в цих Правилах. У такому випадку блок 12 повинен чітко визначати відповідні національні правила.

Блок 14b. Підпис уповноваженої особи

Це місце має бути заповнено підписом уповноваженої особи. Тільки особам, які мають особливі повноваження згідно з правилами та політикою компетентного органу, дозволяється підписати цей блок. З метою полегшення ідентифікації може бути додано номер уповноваженої особи.

Примітка. Дозволяється використання електронного підпису, якщо це погоджено компетентним органом.

Блок 14с. Номер схвалення/Повноваження

Номер схвалення схваленої організації з технічного обслуговування та ремонту відповідно до цих Правил/номер повноваження, наданий компетентним органом.

Блок 14d. Прізвище

Введіть прізвище особи, що підписалась у блоці 14b.

Блок 14е. Дата

Введіть дату, коли ставиться підпис у блоці 14b. Дата має бути у форматі: дд (dd) – дві цифри, що визначають день, мм (mm) – дві цифри, що визначають місяць, рррр (yyyy) – чотири цифри, що визначають рік.

Наявність відповідальності користувача/установлювача

Розміщується нижченаведена заява про наявність відповідальності користувача/установлювача на сертифікаті для того, щоб повідомити   кінцевих   користувачів,   що   вони   відповідають за встановлення та використання будь-якого (будь-яких) виробу (виробів), який (які) супроводжується(ються) цією формою:

“Цей сертифікат не надає автоматично повноваження на встановлення. Якщо користувач/установлювач виконує роботи відповідно до правил органу з  льотної  придатності   іншого,  ніж  зазначений  у  блоці  1,   важливо,   щоб користувач/установлювач забезпечив приймання виробів його/її органом з льотної придатності від органу з льотної придатності, який зазначений у блоці 1.

Заяви, що містяться в блоках 13a та 14a, не є сертифікацією установлення. В усіх випадках записи про технічне обслуговування та/або ремонт повинні включати сертифікацію установлення, що видана користувачем/установлювачем згідно з національними правилами до виконання повітряним судном польоту.”.

Сертифікат дозволеної передачі Форма 1 EMAR (EMAR Form 1)

| 1. Схвалення компетентним органом: Approving Competent Authority (National Military Aviation Authority (NMAA)): |  |  |  | 2. СЕРТИФІКАТ ДОЗВОЛЕНОЇ ПЕРЕДАЧІ ФОРМА 1 EMAR AUTHORISED RELEASE CERTIFICATE EMAR FORM 1 |  |  |  | 3. Порядковий номер форми: Form Tracking Number: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Найменування та місцезнаходження схваленої організації: Approved Organisation Name and Address: |  |  |  |  |  |  |  | 5. Замовлення /Контракт /Рахунок: Work Order/Contract/Invoice: |  |
| 6. Виріб: Item: | 7. Опис: Description: |  | 8. Номер за кресленням: Part Number: |  | 9. Кількість: Quantity: |  | 10. Серійний номер: Serial Number: | 11. Статус/робота: 10 Status/Work: |  |
| 12. Примітки: Remarks: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13a. Засвідчує, що зазначені вище вироби виготовлені відповідно до: Certifies that the items identified above were manufactured in conformity to: схвалених проектних даних та знаходяться у стані, придатному для безпечної експлуатації approved design data and are in condition for safe operation несхвалених проектних даних, що зазначені в блоці 12 non-approved design data specified in block 12 |  |  |  |  |  | # 14a. 145.A.50 Частини-145В # Передача до експлуатації Military Part-145 # (EMAR 145) 145.A.50 # Release to Service |  |  | # Інші правила, що зазначені в блоці 12 # Other regulation specified in block 12 |
|  |  |  |  |  |  | Сертифікаційна заява Certification Statement Засвідчує, якщо інше не зазначено у блоці 12, що роботу, яка зазначена у блоці 11 та описана у блоці 12, було виконано відповідно до вимог Частини-145В (EMAR 145) та стосовно цієї роботи вироби вважаються готовими для передачі до експлуатації. Certifies that unless otherwise specified in block 12, the work identified in block 11 and described in block 12, was accomplished in accordance with Military Part-145 (EMAR 145) and in respect to that work the items are considered ready for release to service |  |  |  |
| 13b. Підпис уповноваженої особи Authorised Signature |  | 13c. Номер cхвалення/ Повноваження Approval/Authorisation Number |  |  |  | 14b. Підпис уповноваженої особи Authorised Signature |  |  | 14c. Номер cхвалення/ 11 Повноваження Approval/Authorisation Number |
| 13d. Прізвище Name |  | 13e. Дата (дд.мм.рррр) Date (dd/mm/yyyy) |  |  |  | 14d. Прізвище Name |  |  | 14e. Дата (дд.мм.рррр) Date (dd/mm/yyyy) |
| НАЯВНІСТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОРИСТУВАЧА/УСТАНОВЛЮВАЧА USER/INSTALLER RESPONSIBILITIES Цей сертифікат не надає автоматично повноваження на встановлення. This certificate does not automatically constitute authority to install. Якщо користувач/установлювач виконує роботи відповідно до правил органу з льотної придатності іншого, ніж зазначений в блоці 1, важливо, щоб користувач/установлювач забезпечив прийняття виробів його/її органом з льотної придатності від органу з льотної придатності, зазначеного у блоці 1. Where the user/installer performs work in accordance with regulations of an airworthiness authority (NMAA) different than the NMAA specified in block 1, it is essential that the user/installer ensures that his/her NMAA accepts items from the NMAA specified in block 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заяви, що містяться в блоках 13a та 14a, не є сертифікацією установлення. В усіх випадках записи про технічне обслуговування та/або ремонт повинні включати сертифікацію установлення, що видана користувачем/установлювачем згідно з національними правилами до виконання повітряним судном польоту. Statements in blocks 13a and 14a do not constitute installation certification. In all cases aircraft maintenance records must contain an installation certification issued in accordance with the national regulations by the user/installer before the aircraft may be flown

Форма 1 EMAR (EMAR Form 1) (EMAR 145 edition 1.2)